#include<lpc21xx.h>

#include<stdio.h>

#include"header.h"

void uart0_init(unsigned int baud)

{

unsigned int result=0,pclk;

int a[]={15,60,30,15,15};

pclk=a[VPBDIV]* 1000000;

result=pclk/(16*baud);

PINSEL0|=5;

U0LCR=0x83;

U0DLM=(result >>8)&0xff;

U0DLL=result&0x00ff;

U0LCR=3;

}

#define THRE ((U0LSR>>5)&1)

void uart0_tx(unsigned char data )

{

U0THR=data;

while(THRE == 0);

}

#define RBR (U0LSR&1)

unsigned char uart0_rx(void )

{

while(RBR == 0);

return U0RBR;

}

void uart0_tx_string(char *ptr)

{

while(*ptr)

{

U0THR =* ptr;

while(THRE == 0);

ptr++;

}

}

void uart0_tx_float(float num)

{

char s[10]={0};

sprintf(s,"%f",num);

uart0_tx_string(s);

}

void uart0_tx_integer(int num)

{

char s[10]={0};

sprintf(s,"%d",num);

uart0_tx_string(s);

}

char *uart0_rx_string(char *s, int ele)

{

int i;

for( i=0;i<ele; i++)

{

s[i]=uart0_rx();

if(s[i] == '\r')

{

s[i]=0;

break;

}

}

return s;

}